### Systeme

| Transforming | Reactive | Interactive |
| --- | --- | --- |
| Möglichst keine Latenz | Möglichst kurze Latenz | Kurze Latenz |
| mehr Speed mehr Speicher | x | Hohe Systemlast |
| Anwendungsbeispiele |  |  |
| AD-Wandler | Echtzeitregelungssysteme | Billettautomat |
| Com.-Schnittstellen | Airbag | HMI Schnittstellen allg. |
| Encoder |  |  |

Ein System tritt meistens als Kombination von transitiven, reaktiven resp. interaktiven Teilsystemen auf

### Echtzeit für Computer Systeme

Definition Echtzeitsysteme:

Unabhängig der Systemlast resultiert nach einer Systeminteraktion (event) innerhalb einer festgelegten Zeit aus einem definierten Zustand ein erwarteter, korrekter Folgezustand

- Computer / MCU muss sich an der «richtigen» Zeit orientieren

  - In ms anstatt Anzahl Ticks

- Der Folgezustand darf weder zu früh noch zu spät eintreten

- Die Systemlast wird unter anderem durch die Anzahl Nebenläufigkeiten, Intervall der Events, Reaktionszeit auf die Events und der Abarbeitungszeit der Events bestimmt

- Je kürzer die Reaktionszeit sein soll, desto grösser wird die Systemlast

Claims

| Rechtzeitigkeit (Timeliness) | Nebenläufigkeit (Concurrency) |
| --- | --- |
| System auf die Bereiche Input, Process und Output aufteilen und jeweils die Realtime-Anforderung einzeln betrachten/beweisen Unterscheidung: Absolut zu einem best. Zeitpunkt Relative innerhalb einer best. Zeit | Bei mehreren Aufgaben Multitasking, Nesting Aber: nicht für viele/ schnelle tasks geeignet |

Degradation

Quelle: http://www.ni.com/

Hard Real-Time: 	garantiert, dass eine Deadline eingehalten wird

Soft Real-Time: 	periodisches Überschreiten der Deadline möglich.  Degradierung

Beispiele

Hard Real-Time	:	Airbag

Soft Real-Time:		Videoplayer (Degradation: verpixelung/verzerrung der Darstellung)

Abbildung 1 Hard & Soft Real-Time

### Processor Expert

- Softwarekomponente, Middleware

- Virtueller Programmierer

- Kann auch Dokumentation generieren

- Nachteil: besondere Behandlung bei der Nutzung von PE in einem VCS

  - Projekt speichern, Projekt schliessen, Pull, Projekt öffnen

# Embedded Components

Methoden:

- Enabled/disabled usw.

Events:

- Implementation der ISR

- Events.c resp Events.h

Properties:

- Zb pulse-width, duty-cycle bei einem PWM

# Betty Bossi

Doppelklick oder

drag and drop

Einstellungen vornehmen im Component Inspector

Generate Code

Mit ctrl + Leertaste sichtbar

Gut zu wissen		- 	Help on Component

### Project Structure

Ziel:	- System Blöcke, welche bei einzelnen Systemteile gemeinsam sind auch gemeinsam nutzen:

Vorteil: 	- Weniger Entwicklungsaufwand

Umsetzung: 	- Beide Teilprojekte verlinken auf den gemeinsamen Ordner:

# TIPPS

- Component Inspector “richtig” einstellen: «Tabs view» & «Advanced».

- Real-Time heisst nicht «so schnell wie möglich» sondern «zum

Richtigen Zeitpunkt».

- Nutzt Tool Tipp und Help on Component.

# Für ein sorgenfreies Arbeiten im Team

- Definieren wer welche Änderungen macht

- Regeln aufstellen:

  - A ist fertig mit der Änderung  commit  push

  - B löscht .pe file, schliess sein Projekt und macht dann ein pull

  - Bei B wird dann das .pe file von A generiert

# Quizfragen

- Zwischen was für drei Systemtypen kann unterschieden werden?

- Was ist versteht man unter Hard-Real-Time?

- Auf was muss geachtet werden, wenn man Processor Expert und ein VCS benutzt?

- Was ist die logische Konsequenz bezüglich Systemlast, wenn man eine kürzere Reaktionszeit erreichen will?

- Was für Vorteile bringen «Shared Resources»?